Радиационно-гигиеническая паспортизация в Санкт-Петербурге

по итогам 2015 года.

Радиационно-гигиенической паспортизации на территории Санкт-Петербурга в 2016 году по итогам 2015 года подлежало 916 предприятий и учреждений, использующих источники ионизирующего излучения в промышленных, медицинских, научно-исследовательских и медико-биологических целях. Радиационно-гигиенические паспорта оформили все организации, проводившие работы с радионуклидными и генерирующими источниками ионизирующего излучения или радиоактивными веществами в открытом виде.

Тенденция увеличения количества объектов, использующих источники ионизирующего излучения на территории Санкт-Петербурга в 2015 году, как и в предыдущие годы, сохранилась. В целом, количество объектов поднадзорных Управлению Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу, оформивших в 2015 году радиационно-гигиенические паспорта, увеличилось на 5,3 % (в 2013 году прирост составил на 5,2%, в 2014 году – 7,3%), что в основном связано с вводом в эксплуатацию новых генерирующих источников ионизирующего излучения (рентгеновских стоматологических аппаратов) в частных медицинских организациях. С учетом уровня развития рентгенологической помощи в негосударственной медицинской сети, данная тенденция в ближайшие годы сохранится.

На основании проведенной Управлением Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу перекрестной верификации данных радиационно-гигиенической паспортизации и Региональных банков данных Единой государственной системы контроля и учета индивидуальных доз облучения граждан (ЕСКИД), объем и достоверность сведений о радиологических характеристиках объектов окружающей среды, а также качество представленной информации, касающейся вопросов обеспечения радиационной безопасности и доз облучения персонала и населения, можно оценить как удовлетворительное.

Радиационно-гигиеническая паспортизация в Санкт-Петербурге осуществляется на основании Распоряжения Губернатора “О радиационно-гигиенических паспортах” (№ 1026-Р от 30.09.99 г.). Основные направления деятельности в области обеспечения радиационной безопасности населения Санкт-Петербурга, включая вопросы ежегодного составления радиационно-гигиенического паспорта территории, утверждены Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 18.06.2013 г. № 400 “Об экологической политике Санкт-Петербурга на период до 2030 года”.

Формы федерального государственного статистического наблюдения за дозами облучения граждан: формы №1-ДОЗ, №2-ДОЗ и №3-ДОЗ за 2015 год организации Санкт-Петербурга представили в соответствии с Приказом Росстата № 411 от 16.10.2013 г.

В 2015 году, в рамках имеющихся полномочий, Управлением Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу продолжен анализ контрольно-надзорных мероприятий, результатов радиационно-гигиенической паспортизации Санкт-Петербурга, данных Единой государственной системы контроля и учета доз облучения граждан Российской Федерации, а также данных социально-гигиенического мониторинга.

Основные мероприятия, необходимые к реализации с целью выполнения требований радиационной безопасности, предотвращения необоснованного облучения населения и радиоактивного загрязнения окружающей среды определены Постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 539 от 03.05.2011 г. “Перечень мероприятий по обеспечению радиационной, химической и биологической безопасности населения Санкт-Петербурга в 2011-2015 годы”.

В 2015 году Комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности совместно с Управлением Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и профильными комитетами Правительства Санкт-Петербурга разработан проект Программы по обеспечению радиационной, химической и биологической безопасности населения Санкт-Петербурга на период 2016-2018 г.г.

На основании представленных в радиационно-гигиеническом паспорте данных, радиационная обстановка в 2015 году на территории города в целом оставалась стабильной и не отличалась от предыдущих лет по всем подлежащим контролю показателям радиационной безопасности. Структура доз облучения населения, по сравнению с предыдущим пятилетним периодом, не претерпела заметных изменений.

Ведущая роль в структуре коллективных доз облучения населения по-прежнему остается за природными источниками ионизирующего излучения (более 84 % годовой эффективной коллективной дозы облучения населения), в основном за счет облучения радоном и его дочерними продуктами распада, а также внешнего гамма-излучения. Незначительный вклад (5,2 %) в структуре природного облучения формируют содержащиеся в продуктах питания и питьевой воде природные радионуклиды (в абсолютном значении -  1071 чел.-Зв/год, при средней индивидуальной дозе на жителя 0,21 мЗв/год), при этом доза облучения населения за счет потребления питьевой воды не превышает 0,1 мЗв/год. Данный факт свидетельствует об отсутствии необходимости проведения мероприятий по снижению содержания природных радионуклидов в питьевой воде централизованной системы водоснабжения Санкт-Петербурга при безусловном сохранении достигнутого качества и объемов производственного контроля питьевой воды с использованием радиохимических методов пробоподготовки со стороны ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга” и учреждений Роспотребнадзора. Пробы воды из эксплуатируемых централизованных источников питьевого водоснабжения с содержанием техногенных радионуклидов выше уровней вмешательства (УВ по НРБ 99/2009) в 2015 году не зарегистрированы.

Ежегодные колебания средних индивидуальных доз облучения жителей Санкт-Петербурга за счет изотопов радона (в 2012 году - 1,92 мЗв/год, в 2013 году – 1,65 мЗв/год, в 2014 году - 1,68 мЗв/год, в 2015 году – 1,75 мЗв/год) связаны с особенностями выборки зданий и сооружений, в которых проводились радонометрические исследования в отчетном году.

Результаты анализа структуры доз облучения населения по итогам радиационно-гигиенической паспортизации и верифицированным данным ФБУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург”, осуществляющего ведение Региональных банков данных ЕСКИД, представляют следующую структуру годовой эффективной коллективной дозы облучения населения:

- 0,19 % годовой эффективной коллективной дозы облучения населения формируется за счет техногенно-измененного радиационного фона (глобальных выпадений) и деятельности предприятий, использующих техногенные источники ионизирующего излучения (в 2011 году – 0,16%, в 2012 году – 0,16%, в 2013 году – 0,19%, в 2014 году – 0,19%). При этом, средняя годовая эффективная доза облучения на жителя города не превышает 0,003 мЗв/год (в 2014 году – 0,002 мЗв/год) за счет деятельности радиационных объектов и 0,005 мЗв/год (в 2014 году – 0,005 мЗв/год) за счет глобальных выпадений, что существенно ниже установленных НРБ-99/2009 критериев и пределов доз облучения для населения;

-15,53 % годовой дозы облучения населения обусловлено проведением медицинских рентгенорадиологических исследований (в 2010 году – 24%, 2011 г. – 18,8%, в 2012 г. – 15,2%, в 2013 г. – 16,9%, 2014 г. -15,16%). Средняя годовая эффективная доза облучения жителя Санкт-Петербурга составила 0,61 мЗв/год, показав стабилизацию и небольшое снижение соответствующего показателя по сравнению с 2011 годом (0,75 мЗв/год), 2012 годом (0,63 мЗв/год) и 2013 годом (0,65 мЗв/год). Такая тенденция обусловлена изменением системы учета доз медицинского облучения - в 2015 году Управлением Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу продолжена работа по внедрению в практику деятельности медицинских учреждений системы инструментального контроля доз облучения пациентов с использованием проходных ионизационных камер или ежегодного контроля радиационного выхода рентгеновских излучателей. Переход от “среднестатистических” к “измеренным” дозам облучения пациентов в 98,3 % ЛПУ города, показывает истинный уровень медицинского облучения населения. В ближайшие 5 лет прогнозируется постепенное увеличение уровней медицинского облучения населения, характерного для экономически развитых стран Европы, в связи с вводом в эксплуатацию высокотехнологичного медицинского оборудования в т.ч. для компьютерной томографии и ПЭТ, а также развитием ядерной медицины, которые существенно повышают качество медицинской помощи населению, но обуславливают рост данного вида облучения. Эта тенденция не противоречит основным принципам радиационной безопасности НРБ-99/2009, но требует непрерывного мониторинга, а в необходимых случаях разработки мер по снижению уровней медицинского облучения;

- 84,28 % годовой коллективной дозы облучения населения формируется за счет природного облучения (в 2010 году – 75,8%, в 2011 г. – 81%, в 2012 г. – 84,6%, в 2013 году – 82,9%, в 2014 году - 84,65%) Средняя годовая эффективная доза облучения жителя Санкт-Петербурга составила 3,32 мЗв/год (в 2014 году – 3,24 мЗв/год).

Радиационный фон на территории Санкт-Петербурга в 2015 году находился в пределах 0,09-0,19 мкЗв/ч (в среднем 0,13 мкЗв/ч), что соответствует среднегодовым значениям естественного радиационного фона в Санкт-Петербурге за последние 5 лет. Значимых колебаний радиационного фона по данным автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО) не выявлено.

Среднегодовое значение суммарной бета-активности атмосферного воздуха составило 5,8∙10-5 Бк/м3 (в 2012 году – 9,4∙10-5 Бк/м3, в 2013 году - 7,5∙10-5 Бк/м3, в 2014 году - 8,0∙10-5 Бк/м3), что свидетельствует об отсутствии изменений в радиационной обстановке.

В Санкт-Петербурге регистрируются незначительные весенние и осенние сезонные колебания суммарной бета-активности атмосферного воздуха (в 2015 году - до 3,3∙10-4 Бк/м3) зависящие от метеорологических условий (короткие периоды ветреной погоды без осадков) и обусловленные тем, что суммарная бета-активность анализируемых проб аэрозолей связана с наличием в воздушной среде частиц, содержащих в основном естественные радионуклиды радиевого ряда и бериллия (7Ве).

Динамика исследований проб почвы на содержание природных и техногенных радионуклидов по данным ЦМС ФГБУ “Северо-западное УГМС” и ФБУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург” в стационарных мониторинговых точках, свидетельствует об отсутствии на территории Санкт-Петербурга гигиенически значимого техногенного радиоактивного загрязнения почв. Среднее содержание 137Cs в почве определяется незначительными глобальными выпадениями прошлых лет и не превышает      1 кБк/м2. Динамика исследований репрезентативных выборок проб почвы на содержание техногенных радионуклидов показывает стабильность показателей плотности загрязнения почвы 137Cs с незначительными колебаниями (0,63–0,84 кБк/м2), обусловленными погрешностью используемых методик радиационного контроля.

Исследования содержания 226Ra, 232Th и 40K в почвах на территории Санкт-Петербурга за последние пять лет, свидетельствуют о стабильном и относительно невысоком содержании природных радионуклидов в поверхностных грунтах (удельная эффективная активность природных радионуклидов от 50 Бк/кг до 150 Бк/кг), так как почвы торфянистой, глинистой и песчаной групп, выполняющие поверхностный слой земли, являются насыпными. Наличие же на территории города локальных участков с повышенным радоновыделением из почвы связано с более глубокими геологическими слоями, а в юго-западной части Санкт-Петербурга с приповерхностными рудопроявлениями диктионемовых сланцев.

В целом, по результатам проведенных в 2015 году исследований, значения плотности потока радона с поверхности грунта находятся в пределах от 10 мБк/(м2∙с) до 70 мБк/(м2∙с).

Необходимо отметить, что все радоноопасные участки на территории города имеют локальный характер, т.е. невозможно выделить массивные, однозначно радоноопасные зоны – высокие значения плотности потока радона с поверхности грунта регистрируются на территориях, площадью от 3-5 м2 в историческом центре города, до 0,5-1,0 гектара в пригородах на юго-западе Санкт-Петербурга.

В воде открытых водоемов (река Нева, прибрежная часть Финского залива) концентрация радионуклидов 137Cs  и 90Sr находится на уровне, наблюдавшемся до аварии на Чернобыльской АЭС: 137Cs – менее 0,01 Бк/л, 90Sr – менее 0,03 Бк/л.

Качество питьевой воды по радиологическим показателям (включая содержание природных радионуклидов в воде подземных водоисточников) в целом, за последние 5 лет, остается стабильным.

В Санкт-Петербурге организована многоуровневая система радиационного контроля питьевой воды по радиологическим показателям. На всех станциях водозабора из поверхностных источников осуществляется непрерывный радиационный мониторинг за качеством питьевой воды стационарными автоматическими системами радиационного контроля с использованием специализированных радиометров-спектрометров. Непрерывное наблюдение в режиме “мониторинг” обеспечивает поступление информации о суммарной удельной активности радионуклидов в реальном масштабе времени, с сохранением в базе данных даты, времени регистрации, результата расчета удельной активности и измеренного спектра присутствующих в воде радионуклидов.

Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу осуществляет надзор за проведением производственного радиационного контроля качества питьевой воды ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга”. Объем, характер и периодичность производственного контроля питьевой воды основываются на анализе динамики радиологических характеристик питьевой воды и доз облучения населения, проводимом в рамках радиационно-гигиенической паспортизации города. В 2015 году продолжен учет результатов контроля в Региональном банке данных доз природного облучения населения (форма федерального государственного статистического наблюдения № 4-ДОЗ).

Производственный контроль осуществляется на всех используемых поверхностных и подземных водоисточниках, непосредственно в водоразборной сети и на резервных скважинах. Контроль проводится по показателям суммарной альфа- и бета-активности, а в случаях превышения критериев первичной оценки, осуществляется идентификация присутствующих в воде радионуклидов, измерение их индивидуальных удельных активностей и оценка показателя ∑(Аi/УВi), среднее значение которого в 2015 году составило 0,83 отн. единицы, показав абсолютную стабильность этого показателя в сравнении с 2014 годом.

Суммарная альфа-активность воды из отдельных резервных подземных водоисточников превышает 0,2 Бк/л (максимально – до 0,62 Бк/л), при идентификации присутствующих в воде радионуклидов выявляются повышенные активности природных радионуклидов 226Ra, 228Ra, 210Po, 210Pb, 222Rn. Для таких скважин показатель ∑(Аi/УВi) не превышает 10 единиц (максимально – 4,75 ед., при среднем значении 0,83 ед.), поэтому проведение безусловных защитных мер не требуется. Тем не менее, за радиологическими показателями резервных водоисточников, устанавливается периодический производственный контроль на основании Методических указаний 2.6.1.1981-05 “Радиационный контроль и гигиеническая оценка источников питьевого водоснабжения по показателям радиационной безопасности. Оптимизация защитных мероприятий источников питьевого водоснабжения с повышенным содержанием природных радионуклидов”. Необходимо отметить, что установленный соответствующими регламентами режим использования резервных источников подразумевает их ограниченное кратковременное использование исключительно в случае чрезвычайных ситуаций и не повлечет значимого изменения уровней облучения населения за счет потребления питьевой воды.

Выполненная в рамках научно-практической работы Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и ФБУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург” гигиеническая оценка показала, что годовые эффективные дозы облучения населения за счет потребления питьевой воды не превышают 0,1 мЗв/год.

В 2015 году Управлением Роспотребнадзора и ФБУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург”, продолжено проведение динамических исследований по определению содержания природных радионуклидов (210Po, 210Pb, 226Ra, 228Ra, 224Ra, 238U, 234U, 222Rn) в воде 31 артезианской скважины, используемых для водоснабжения детских учреждений в период проведения летней оздоровительной компании. На основании результатов этой работы проведен повторный расчет доз внутреннего облучения критических групп детского населения и обслуживающего персонала за счет потребления питьевой воды. Превышений эффективной дозы 0,1 мЗв/год, с учетом фактического периода потребления воды, не выявлено.

В 2015 году результаты лабораторных исследований продовольственного сырья и пищевых продуктов местного производства на потребительском рынке Санкт-Петербурга не выявили пищевой продукции, содержащей техногенные радионуклиды выше уровней, регламентированных Техническими регламентами Таможенного союза и “Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)”, утвержденными решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299.

Контроль за содержанием радионуклидов в пищевых продуктах местного производства включен в программу социально-гигиенического мониторинга, осуществляемого учреждениями Роспотребнадзора на территории Санкт-Петербурга.

В 2015 году продолжена работа, направленная на обеспечение контроля за природным облучением населения, включающая обязательное проведение комплексного радиологического обследования при отводе земельных участков под строительство и законченных строительством жилых, общественных и производственных зданий и сооружений. Выполнение указанных мероприятий позволяет комплексно и гарантированно обеспечить соблюдение требований радиационной безопасности, а в многолетней перспективе - способствует снижению коллективных эффективных доз облучения населения от природных источников ионизирующего излучения.

Случаев использования на домостроительных комбинатах города минерального сырья, не соответствующего требованиям радиационной безопасности, в 2015 году не зарегистрировано, что свидетельствует об эффективности проделанной органами Роспотребнадзора работы по организации производственного радиационного контроля строительных материалов и изделий на предприятиях стройиндустрии города.

Полное радиологическое обследование проводится во всех вновь построенных жилых и общественных зданиях. В 2015 году всего проведено 5234  измерения эквивалентной равновесной объемной активности изотопов радона (ЭРОА радона) в помещениях зданий этой категории (в 2012 году – 10964 измерений, в 2013 году – 9346 измерений, в 2014 году – 6375 измерений). Третий год подряд все выполненные оценки среднегодовой ЭРОА радона во вновь построенных зданиях не превысили 100 Бк/м3. Данная ситуация свидетельствует об эффективной системе радиационного контроля земельных участков перед строительством, которая позволяет еще на стадии проектирования предусмотреть проведение радонозащитных мероприятий и исключает ввод в эксплуатацию зданий с повышенными уровнями содержания радона в воздухе помещений.

В структуре годовой коллективной дозы облучения населения, облучение за счет использования источников ионизирующего излучения в медицинских целях занимает второе место, формируя 15,53 % годовой эффективной коллективной дозы облучения населения Санкт-Петербурга.

Средняя годовая эффективная доза медицинского облучения в расчете на одного жителя составила в 2015 году 0,61 мЗв/год (в 2010 году – 0,93 мЗв/год, в 2011 г. – 0,75 мЗв/год, в 2012 г. - 0,63 мЗв/год, в 2013 г. – 0,65 мЗв/год, в 2014 г. – 0,58 мЗв/год), что соответствует средним показателям по России (0,6 мЗв/год). Снижение уровней медицинского облучения в настоящее время, обусловлено заменой старой рентгенодиагностической техники на низкодозовое оборудование с цифровой обработкой рентгеновского изображения для рутинных и профилактических исследований, а также снижением числа рентгеноскопических исследований (с 84,9 тысяч процедур в 2010 году, до 78,6 тысяч процедур в 2015 году). Более существенное снижение уровней медицинского облучения населения, ожидавшееся в связи с модернизации оборудования, компенсируется одновременным увеличением в структуре рентгенодиагностических исследований доли высокодозообразующих процедур, в частности компьютерных томографий (в 2010 году проведено 212,9 тысяч компьютерных томографий, в 2011 г. – 278,1 тыс. процедур, в 2012 г. – 312,2 тыс. процедур, в 2013 г. – 398,5 тыс. процедур, в 2014 г. – 420,4 тыс. процедур, в 2015г. – 491 тыс. процедур).

Существенное влияние на снижение среднегодовой индивидуальной дозы облучения на одного жителя Санкт-Петербурга и повышение достоверности учета доз медицинского облучения, оказал переход от обработки для целей анализа структуры облучения так называемых “среднестатистических” эффективных доз к учету и обработке непосредственно “измеренных” доз облучения пациентов. В 2015 году измерений индивидуальных доз облучения пациентов обеспечено в 98,3 % всех выполненных рентгенодиагностических исследований, что безусловно, является достаточно высоким показателем с учетом организационных и методических проблем такого контроля.

Абсолютные показатели коллективных эффективных доз медицинского облучения населения формируются, главным образом, за счет рентгенографических исследований (509 чел.-Зв/год) и компьютерной томографии (1891 чел.-Зв/год), вклад которых в годовую коллективную эффективную дозу облучения населения за 2015 год составляет 16 % (в 2014 году - 19%) и 59% (в 2014 году - 53%) соответственно для каждого из указанных видов рентгенологических исследований. Необходимо отметить, что в 2015 году (второй год подряд за весь период наблюдения за дозами облучения населения с 1997 г.), компьютерная томография обусловила более половины коллективной дозы медицинского облучения населения Санкт-Петербурга. В отчетном году, по сравнению с 2014 годом, произошло снижение на 62,6 тыс. рентгенографических исследований и увеличение на 12,37 тыс. рентгеноскопических исследований.

В 2015 году заметно увеличилось количество проведенных флюорографических исследований: в 2014 году – проведено 3195,8 тысяч флюорографических исследований, в 2015 году – 3487,0 тысяч исследований. Переоснащение подавляющего большинства ЛПУ города цифровыми флюорографическими аппаратами, даже при увеличении общего количества выполняемых исследований, приведет в ближайшие годы к заметному снижению уровней облучения населения за счет профилактических исследований: в 2011 году средняя индивидуальная доза за одну флюорографическую процедуру составила 0,17 мЗв, в 2015 году – 0,06 мЗв. Одной из действенных мер снижения коллективной дозы облучения населения за счет данного вида исследований является упорядочение флюорографических исследований, с акцентом на “группы риска” по заболеванию туберкулезом.

В целом, оценка доз медицинского облучения населения Санкт-Петербурга по-прежнему является консервативной, в связи с особенностями сбора и обработки статистической информации от медицинских организаций в условиях крупного мегаполиса и отсутствием возможности выделить в отдельные группы пациентов, являющихся жителями города или прибывших из других регионов Российской Федерации для получения сложных высокодозообразующих видов медицинской помощи в крупных федеральных медицинских научных центрах.

Результаты комплексного анализа радиационно-гигиенической паспортизации в течение 2001-2015г.г., показывают снижение коллективной эффективной дозы облучения населения за счет медицинского облучения с 6723 чел-Зв/год в 2001 году до 3196 чел-Зв/год в 2015 году.

Весь персонал лечебно-профилактических учреждений Санкт-Петербурга обеспечен индивидуальными термолюминесцентными дозиметрами (ТЛД). Средняя годовая индивидуальная доза персонала медицинских учреждений Санкт-Петербурга не превышала 1,3 мЗв/год, при сложных рентгенологических исследованиях составила 4,2 мЗв/год, а в отдельных случаях (для врачей-специалистов ангиохирургов) – 17,9 мЗв/год. У ангиохирурга отнесенного к персоналу группы Б Центра сосудистой и эндоваскулярной хирурги СПб ГБУЗ “Елизаветинская больница” годовая индивидуальная эффективная доза составила 7,8 мЗв/год, при этом средняя индивидуальная доза за последовательные 5 лет не превысила 5 мЗв/год, тем не мене, с учетом гигиенической характеристики условий работ, врач переведен в категорию персонала группы А. Случаев превышения дозовых пределов облучения персонала не зарегистрировано.

В 2015 году за нарушение санитарного законодательства в области обеспечения радиационной безопасности Управлением Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу привлечены к административной ответственности в виде штрафа 19 юридических лиц, осуществляющих эксплуатацию источников ионизирующего излучения и 51 должностное лицо, ответственное за обеспечение радиационной безопасности.

В рамках выполнения требований “Единой государственной системы контроля и учета индивидуальных доз облучения граждан РФ”, на базе ФБУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург”, функционирует Региональный банк данных по учету и контролю индивидуальных доз облучения граждан (РБД ЕСКИД), осуществляющий сбор, ведение базы данных по дозам облучения персонала, обобщение, анализ полученных результатов, а также их передачу в Федеральный банк данных. В соответствии с действующими нормативными документами передача сведений об индивидуальных дозах облучения персонала радиационных объектов ведомственной поднадзорности, осуществляется непосредственно на федеральный уровень и не оценивается в РБД ЕСКИД.

В 2015 году, как и в предыдущие годы, индивидуальные дозы облучения персонала, соответствовали установленному гигиеническому нормативу (менее 20 мЗв в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 50 мЗв/год), причем 92,2 % персонала группы А получили индивидуальные эффективные дозы в пределах 0,4-2,0 мЗв/год.

На основании данных анализа РБД ЕСКИД по форме № 1-ДОЗ, максимальные дозовые нагрузки зарегистрированы в следующих профессиональных группах: врачи-специалисты и средний медицинский персонал отделений рентгенохирургических (ангиографических) методов диагностики и лечения с годовыми индивидуальными эффективными дозами от 4 мЗв/год до 17,9 мЗв/год (ИМЧ РАН, ГБУЗ «Городской клинический онкологический диспансер», СПб ГБУЗ “Елизаветинская больница”, ГБУЗ «Городской противотуберкулезный диспансер», ГБОУ ВПО «СПбГМУ им. И.П. Павлова», ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе, СПб ГБУЗ «Городская больница № 26», СПб ГБУЗ «Городская многопрофильная больница № 2») и специалисты по неразрушающему контролю и диагностике, дефектоскописты рентгено-гаммаграфирования (годовые индивидуальные эффективные дозы от 9 мЗв/год до 17,72 мЗв/год) в ООО «Газпроект-ДКР», ОАО СЗ «Северная верфь», АО «Адмиралтейские верфи», ОП ООО ФПГ “РОССТРО”-“ПКТИ”, ОАО “Ленгазспецстрой”).

Радиационных аварий, приведших к переоблучению персонала группы “А” эксплуатирующих организаций не зарегистрировано. По данным специализированных медицинских учреждений случаев профессиональной заболеваемости, связанной с воздействием радиационного фактора в организациях, использующих источники ионизирующего излучения, не установлено.

Предложения Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу, включенные в радиационно-гигиенические паспорта организаций, эксплуатирующих источники ионизирующего излучения в 2015 году выполнены, контроль за реализацией предложений осуществляется в рамках плановых проверок юридических лиц.

По данным Регионального банка данных лиц, пострадавших от радиационного воздействия и подвергшихся радиационному облучению в результате Чернобыльской и других радиационных катастроф и инцидентов (РБД ЛПРВ), в Санкт-Петербурге зарегистрировано  3904 человека,  принимавших участие в ликвидации  радиационных аварий, в том числе на Чернобыльской АЭС.

По данным Санкт-Петербургского регионального межведомственного экспертного совета в 2015 году связь заболевания, инвалидности и смертности  с радиационным воздействием была установлена у 92 человек (в 2004-2010 г.г. - 629 человек, 2011 г. - 72 человека, в 2012 г. – 42 человека, 2013 г. – 43 человека, 2014 г.- 26 чел.). Все лица являются ликвидаторами радиационных аварий прошлых лет (аварии на Чернобыльской АЭС и ПО “Маяк”) или ветеранами подразделений особого риска.

Заболеваемость и инвалидность, связанная с воздействием радиации обусловлена, в первую очередь, патологией сердечно-сосудистой системы и системы кровообращения, а также онкологическими заболеваниями различной локализации.

Причиной смерти, связанной с воздействием радиационного фактора среди когорты ликвидаторов, были заболевания сердечно-сосудистой системы (60% случаев) и онкологические заболевания (40% случаев). Наиболее часто встречающимися нозологическими формами у указанных лиц являлись ишемическая болезнь сердца, сердечнососудистая недостаточность, гипертоническая болезнь, атеросклероз а также онкологические заболевания различной локализации.

С целью выполнения требований Методических рекомендаций “Регистрация лиц, пострадавших от радиационного воздействия и подвергшихся радиационному облучению” № 01/2177-9-26 от 19.02.2009 г., для внесения достоверной информации в Региональный банк данных лиц, пострадавших от радиационного воздействия и подвергшихся радиационному облучению в результате Чернобыльской и других радиационных катастроф и инцидентов (РБД ЛПРВ), Центром гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург проводится сопоставление и анализ данных от органов социального обеспечения, Центра радиационной профпатологии и межрегионального экспертного совета по установлению связи заболеваний, инвалидности или смерти с радиационным воздействием.

Рекомендованы к выполнению в 2016 году следующие мероприятия:

- Обеспечение системы ежегодной радиационно-гигиенической паспортизации и своевременное оформление радиационно-гигиенического паспорта Санкт-Петербурга.

- Проведение радиологического обследования территорий общего пользования и объектов социальной сферы Санкт-Петербурга с экстренной дезактивацией неконтролируемых источников ионизирующего излучения или участков радиоактивных загрязнений.

- Обеспечение бесперебойной работы городской комплексной аварийно-диспетчерской службы (выезд на радиационные происшествия) и специализированного участка по переработке радиоактивно-загрязненных объектов окружающей среды, образующихся в процессе экстренных и плановых дезактивационных мероприятий и ликвидации последствий радиационных происшествий.

- Обеспечение проведения необходимого объема радиологических исследований, подтверждающих полноту и эффективность дезактивационных работ на территории 5 квартала Васильевского острова (УРЗ № 1360).

- Обеспечение функционирования и развитие автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО) Санкт-Петербурга.

- Обеспечение функционирования регионального уровня государственной системы учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов на территории Санкт-Петербурга.

- Обеспечение функционирования Региональных банков данных Единой государственной системы контроля и учета индивидуальных доз облучения граждан Российской Федерации.

- Проведение дезактивации автотранспорта с коммунальными отходами, выявляемого при входном радиационном контроле на городских мусороперерабатывающих предприятиях и полигоне твердых бытовых отходов.

- С целью оптимизации структуры и уровня медицинского облучения населения, предотвращения необоснованного облучения населения при проведении рентгенорадиологических исследований необходимо продолжить переоснащение рентгеновских кабинетов лечебно-профилактических учреждений города новым рентгенодиагностическим оборудованием с цифровой обработкой изображения и обеспечением регистрации и учета доз облучения пациентов инструментальными методами контроля.

- Выполнение поискового и детального радонометрического обследования помещений объектов социальной сферы города (детские сады, школы, подростковые клубы), расположенных на потенциально радоноопасных территориях.

- С целью обеспечения радиационной безопасности детского населения в период проведения летней оздоровительной компании необходимо предусмотреть проведение радиологических исследований питьевой воды из подземных водоисточников, расположенных в детских оздоровительных учреждениях на территории Санкт-Петербурга.